杭州萧山国际机场TOC应急会商室会讨

系统配件采购项目询价文件

杭州萧山国际机场

二〇二三年十二月

第一章 询价公告

杭州萧山国际机场TOC应急会商室会讨系统配件采购项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来报价。

一、询价物品名称、数量及具体要求

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多屏 处理器 | VTRON HC3000 | 台 | 1 | （1）配置不少于4路HDMI和4路VGA信号输入，配置不少于4路DVI输出，配置处理器冗余电源，所有信号与应用窗口可以在全墙任意位置、任意大小、任意顺序叠加显示。 （2）单台处理器系统可支持100路以上1080p信号同时显示。 （3）具备IP视频信号解码能力，支持200、500、700万、800万像素的IP视频信号源解码。 （4）具有兼容性，可支持IP视频接入协议：支持H.264/H.265码流，GB28181、ONVIF、RTSP等协议。 （5）支持信号板卡混插功能，支持输入、输出板卡可混合插入信号槽，实现机箱的有效利用。 （6）系统具有快速开启功能，开机时间≤30秒。 （7）可扩展支持预览显示及全墙回显显示功能，最大支持32路输入信号预览显示和全墙回显，回显帧率不低于30帧/秒。 （8）平均无故障时间大于100,000 小时，平均修复时间小于30分钟。 |
| 控制软件升级 | 大屏控制 软件 | 套 | 1 | （1）系统必须具有严格的权限控制：根据系统对象的不同，可提供三类用户权限：包括但不限于：系统管理员权限、普通管理员权限、操作员权限，并支持对墙、资源、模式、拼墙区域、应用场景按照不同权限分配给不同用户。 （2）具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理，允许同一用户账号在多台工作站同时在线对大屏幕进行操作。 （3）提供一体化控制平台，支持多端控制，支持触控操作和键盘鼠标操作两种方式供选择，系统支持i0S、Windows、Android等跨平台系统使用。 （4）所有受控大屏幕在操作终端中必须提供实时全屏回显，支持1920×1080-3840×2160分辨率高清同步回显到控制终端，回显内容和大屏内容同步。 （5）在控制终端上支持缩略图、小图标预览、大图标实时预览以及全屏高清预览等多种预览方式。 （6）支持多屏间的调度分发，可将资源池内的任意显示资源、场景库内的任意可视化场景调度分发到不同显示端开窗显示。 （7）系统支持日志管理，可查询系统日志和用户日志，记录用户轨迹。 （8）软件必须通过GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 20984-2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》的“安全漏洞扫描”，以保证软件的安全可靠性，请提供工信部或其下属机构所出具的第三方权威测试报告。 （9）提供控制软件著作权证书。 |

三、资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

3、近3年（2020年11月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

4、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格。

四、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html

五、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件），逾期送达的或者未送达指定地点或者未按格式填写的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书，（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）。

3、投递地址：杭州萧山国际机场T3航站楼地下层0060办公室  王工 0571-83837003邮编：311207

4、邮寄地址：浙江省杭州市萧山区杭州萧山国际机场（T3航站楼13号门），王工收，联系电话：15057108442

5、截止日期：2023年12月11日上午9:30 （北京时间）

六、评标办法

本次询价采用经评审的最低投标价法。

七、供货时间

采购方发出书面供货通知之后30日内。

八、货款支付

供货方完成供货、安装及调试，经采购方验收合格之后，采购方收到供货方发票，采购方在 10 个工作日内一次性支付全部货款。

九、免费质保期

自采购方验收合格之日起，供货方提供【12】个月免费质保期，免费质保期内产生的工时费、零部件费等维修费用均由供货方承担。

十、联系方式

技术联系人：王工

联系电话：0571-83837003

邮箱：289991371@qq.com

招标监督人：刘工

联系电话：0571-83837968

附件：

杭州萧山国际机场TOC应急会商室会讨

系统配件采购项目询价单

杭州萧山国际机场：

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 具体要求 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多屏 处理器 | VTRON HC3000 | 台 | 1 | （1）配置不少于4路HDMI和4路VGA信号输入，配置不少于4路DVI输出，配置处理器冗余电源，所有信号与应用窗口可以在全墙任意位置、任意大小、任意顺序叠加显示。 （2）单台处理器系统可支持100路以上1080p信号同时显示。 （3）具备IP视频信号解码能力，支持200、500、700万、800万像素的IP视频信号源解码。 （4）具有兼容性，可支持IP视频接入协议：支持H.264/H.265码流，GB28181、ONVIF、RTSP等协议。 （5）支持信号板卡混插功能，支持输入、输出板卡可混合插入信号槽，实现机箱的有效利用。 （6）系统具有快速开启功能，开机时间≤30秒。 （7）可扩展支持预览显示及全墙回显显示功能，最大支持32路输入信号预览显示和全墙回显，回显帧率不低于30帧/秒。 （8）平均无故障时间大于100,000 小时，平均修复时间小于30分钟。 |  |  |
| 控制软件升级 | 大屏控制 软件 | 套 | 1 | （1）系统必须具有严格的权限控制：根据系统对象的不同，可提供三类用户权限：包括但不限于：系统管理员权限、普通管理员权限、操作员权限，并支持对墙、资源、模式、拼墙区域、应用场景按照不同权限分配给不同用户。 （2）具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理，允许同一用户账号在多台工作站同时在线对大屏幕进行操作。 （3）提供一体化控制平台，支持多端控制，支持触控操作和键盘鼠标操作两种方式供选择，系统支持i0S、Windows、Android等跨平台系统使用。 （4）所有受控大屏幕在操作终端中必须提供实时全屏回显，支持1920×1080-3840×2160分辨率高清同步回显到控制终端，回显内容和大屏内容同步。 （5）在控制终端上支持缩略图、小图标预览、大图标实时预览以及全屏高清预览等多种预览方式。 （6）支持多屏间的调度分发，可将资源池内的任意显示资源、场景库内的任意可视化场景调度分发到不同显示端开窗显示。 （7）系统支持日志管理，可查询系统日志和用户日志，记录用户轨迹。 （8）软件必须通过GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 20984-2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》的“安全漏洞扫描”，以保证软件的安全可靠性，请提供工信部或其下属机构所出具的第三方权威测试报告。 （9）提供控制软件著作权证书。 |  |  |
| 不含税价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |
| 含税价格合计（元） |  |  |  | 人民币大写： ，¥ |  |  |

1、以上报价包含产品价格、售后服务、运费、保险费、安装费、原有设备拆除费、安装辅料及线材等所有费用，采购方不再承担其他任何费用。

2、发票：13%增值税专用发票。

3、交货时间：采购方发出书面供货通知之后30日内。

4、报价有效期：壹年

5、售后服务条款：货品质保期【12】个月，质保期自验收合格之日起计，发生破损或故障后需24小时内响应，48小时内进场免费维修。

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日